项目成果汇报

公司名称： xx公司

项目名称： xxxx项目

汇报人： adcf

部门 / 团队： 软件组

日期： 2025年12月21日

这段时间主要围绕电压环和电流环做了比较集中的调试工作，整体思路还是先把底层的电流控制稳定住，再逐步去优化外层的电压响应。最开始的问题集中在电流环上，表现为在启动或者负载突变时，电流响应比较激进，存在明显的过冲，有时甚至会带着电压一起抖动。最初以为是 PI 参数设置得太大，但在多次尝试之后发现，单纯改参数效果并不稳定，某些工况下能改善，换个负载或者工作点问题又会重新出现。后来把注意力转移到采样和控制节奏本身，重新检查了电流采样与 PWM 的同步关系，确认采样点是否落在纹波相对平缓的位置，这一步做完之后，电流波形明显干净了很多，控制环的可调性也随之提高。在电流环相对稳定之后，电压环的问题开始暴露出来，主要体现在动态响应上，比如电压给定发生变化时，系统反应偏慢，或者在某些情况下会出现轻微振荡。电压环的调试一开始走了一些弯路，尝试通过加大比例系数来提高响应速度，但结果往往是牺牲了稳定性，电压在目标值附近来回摆动。进一步分析后逐渐意识到，电压环本质上是建立在电流环之上的，如果电流环带宽不够或者动态特性不一致，电压环再怎么调都很难得到理想效果。于是回过头再次微调电流环，使其在不同工况下表现更一致，然后再重新整定电压环参数，整体策略偏向稳健而非激进。通过反复对比阶跃响应和稳态误差，逐步找到一个在响应速度和稳定性之间相对平衡的参数组合。回头看，这一阶段的调试虽然过程比较繁琐，但对电压环和电流环之间的关系理解更加清晰了，不再把它们当成两个独立的模块来看，而是作为一个整体系统去分析问题。